点灯检软件接口变更设计

| 编号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 1 | ICW通知主检：开始检测通信简化（不再使用数据库中转信息） |
| 2 | 主检通知ICW：检测结束后能够给出产品检测结果（OK或NG） |
| 3 | 具备获取点灯检软件版本接口 具备获取当前配方以及配方版本接口 |
| 4 | 具备获取配方变更履历接口 |

设计变更描述

- 主检是TCP服务器端；ICW是TCP客户端。

- 整个接口设计可以沿用原来的TCP设计，并且保留一部分已有报文如（SnapFN@、HeartBeat@等），只调整需求报文来减少工作量。

- 设计参考：由于保留原来的报文以及TCP的格式，所以依然可以用字符串进行通信，以@为报文尾进行切割分析。

- 由于需要简化开始和结束通信过程，增加传递信息内容，不再借助数据库，所以增加通信传递内容，为了解析方便，所以使用json来进行对象的序列化，方便校验与双方使用，参考输入（以C#代码为例）：

- ICW通知主检：开始检测 报文对象

- Public class StartInfo

- {

- Public string Action;					//动作内容，Start对应开始检测，Judge										对应是否需要复核

- Public int MaxProductCountPerJig; 	//每个治具上最多放几块产品

- Public int JigNumber; 				//治具号

- Public List<Product> Products;		//治具上的产品列表

- }

- Public class Product

- {

- Public int Position; 		//在治具的几号位置上，1、2、3、4

- Public string Barcode;	//产品的二维码

- Public string UniqueId;	//本次检测的唯一码

- }

- 主检通知ICW：采图完成 注意此信号只是个简单的字符串，无需报文对象。

主检给ICW发送：

SnapFN@

- 主检通知ICW：检测结束 报文对象

- Public class FinishInfo

- {

- Public string Action;						//动作内容，Start对应开始检测，											Judge对应是否需要复核

- Public List<ProducResult> ProducResults;	//治具上的产品列表

- }

- Public class ProducResult

- {

- Public int Position; 		//在治具的几号位置上，1、2、3、4

- Public int Result;			//产品检测结果，1是OK（如果是Judge的情况，那么就是需要复核），2是NG，3是未检测（无屏）

- }

- 版本以及模板

- 查询指令：GetVersion@

- 返回对象：

- Public class VersionInfo

- {

- Public string AoiVersion;		//点灯检软件版本

- Public string CurrentRecipe;	//点灯检当前模板名称

- Public string RecipeVersion;	//当前模板版本

- Public string JudgeGrade;		//出货等级

- }

- 示例：

- 开始检测

- {

- "Action": "Start",

- "MaxProductCountPerJig": 2,

- "JigNumber": 1,

- "Products": [

- {

- "Position": 1,

- "Barcode": "8A2Y050005A1Q2",

- "UniqueId": "2021_03_25_17_11_01"

- },

- {

- "Position": 2,

- "Barcode": "",

- "UniqueId": ""

- }

- ]

- }

- 其中Position表示屏位置、也即在治具上几号位置，例如同时检测2个屏，通常左侧为1、右侧为2。Barcode为屏二维码。UniqueId为产品流水码，注意由ICW生成并维护，必须不同产品是唯一的，用于标识此产品。

- 采图完成

- SnapFN@

- 检测结束

- {

- "Action": "Start",

- "ProducResults": [

- {

- "Position": 1,

- "Result": 1

- },

- {

- "Position": 2,

- "Result": 3

- }

- ]

- }

- 其中，Result取值1是OK、取值2是NG、取值3是异常（如点灯异常、清晰度异常、检测超时等）。

- 点灯检软件反馈版本

- {

- "AoiVersion": "v1.0,0",

- "CurrentRecipe": "aaa_S",

- "RecipeVersion": "v1.0.1",

- "JudgeGrade": "B"

- }